; RC (Remote Control) - Portfolio als programmierbare Fernbedienung

; (C) 09.09.1995, 25.04.96 by Klaus Peichl

; Version 0.94, Stand 25.04.95

; ACHTUNG: Ich �bernehme keine Verantwortung f�r Sch�den, die auf

;          die Verwendung der beschriebenen Hard- oder Software zur�ck-

;          zuf�hren sein k�nnten.

;

; Hardwarebeschreibung:

; =====================

; Zum Betrieb ist die parallele Schnittstele n�tig

;

; Empf�ngerschaltung:

; -------------------

; Es werden nur eine Fotodiode (oder -widerstand) und ein Widerstand

; ben�tigt. Die Stromversorgung �bernimmt der PF.

;

;  9----------+

;             !

;            _!_

;            \ / Foto-        9 = par. Schnittstelle Pin 9

;            -+- diode       12 = par. Schnittstelle Pin 12

;             !              25 = par. Schnittstelle Pin 25

; 12----------+

;             !

;            +++

;            ! ! Wider-

;            ! ! stand  ca. 100 k�

;            +++

;             !

;             !

; 25----------+

; Anschlu� am Druckerport. Draufsicht (female):

;       \------------------------------------------/

;        \ 13 12 11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 /

;         \  25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 /

;          \------------------------------------/

; Leitung   Adresse (Portfolio)   Bedeutung

;   12       807Ah and 1          Eingangssignal

;    9       8078h and 80h        wird high gesetzt, dient der Stromversorg.

;

; Sendeschaltung:

; ---------------

; Variante 1: 7 Datenleitungen der par. Schnittstelle versorgen die

;               Sende-LED (Pin 2 bis 8). Die achte Datenleitung wird

;               f�r die Empfangsschaltung ben�tigt. Ich habe die IR-LED

;               auch schon ohne Vorwiderstand an die 5V aus der Schnitt-

;               stelle geh�ngt. Die Spannung bricht dann zwar zusammen,

;               aber der Strom ist auf jeden Fall h�her als mit Vorwider-

;               stand. Dabei besteht allerdings das Risiko, da� entweder

;               die IR-LED, das Schnittstellenmodul oder gar irgendwas im

;               Pofo �berlastet wird!

;               �ber einen 56 Ohm Widerstand in Reihe mit der IR-LED

;               fliessen ca. 60mA.

;

;               2----------+  \

;               ...        !   7 Leitungen parallelschalten

;               8----------+  /

;                         _!_

;                         \ / IR-

;                         -+- diode

;                          !

;                          !

;                         +++

;                         ! ! Wider-

;                         ! ! stand  z.B. 56�

;                         +++

;                          !

;                          !

;              25----------+

;

; Variante 2: Nur 1 Steuerleitung der par. Schnittstelle, Treibertransistor

;               und ext. Stromquelle, nicht getestet

; Variante 3: Einbau der Sende-LED in den PF, Steuerleitung noch

;               nicht gekl�rt, Treibertransistor

Softwarebeschreibung:

=====================

RC verwaltet bis zu 10 Ger�teebenen, denen jeweils eine

Taste zugeordnet wird, mit der die entsprechende Ebene aus-

gew�lt wird. Alle restlichen Tasten (au�er Cursor etc.) stehen

f�r die eigentlichen IR-Kommandos zur Verf�gung.

In Verbindung mit der Control-Taste k�nnen folgende Funktionen gew�hlt

werden:

<CTRL+H> = Hilfeseite

<CTRL+L> = Lernen: Einlesen eines IR-Signals vom Parallelport

<CTRL+D> = Diagnose:

Liste aller Ger�te und Kommandos,

danach grafische Anzeige (15ms/Zeile) statt Senden

<CTRL+N> = Normalbetrieb: Senden der gelernten IR-Signale

<CTRL+T> = Test: Signalisiert akustisch, ob �berhaupt ein Signal empfangen

wird und gibt dessen Frequenz an. Eignet sich z.B. auch zur

Messung der Bildwiederholfrequenz eines Monitors.

Nach dem Start befindet sich das Programm im Normalmodus.

Datei als Eingabequelle:

Zum automatischen Senden einer Sequenz von IR-Befehlen kann es sinnvoll sein,

alle dazu n�tigen Eingaben in einer Datei zu speichern und diese dem

Programm RC.COM als Eingabequelle zuzuteilen (z.B.: RC < makro.dat).

Damit RC auch automatisch beendet wird, mu� ESC das letzte Zeichen dieser

Datei sein. Im Portfolio-Editor erzeugt man ESC mit <Alt+�>,<Alt+�>.

Bekannte Bugs:

--------------

1. Die Datenfiles unterschiedlicher Versionen sind inkompatibel, da

in ihnen absolute Adressangaben enthalten sind, die nach einer

Erweiterung des Programmcodes nicht mehr stimmen.

2. In der Ger�teliste k�nnen Eintr�ge nicht gel�scht oder ge�ndert werden.

Fehlermeldungen beim Lernen:

----------------------------

Beim Abbruch des Empfangsvorgangs wird nun die Ursache angezeigt:

1. Signalspeicher voll:  Sollte erst nach mehreren hundert gelernten Komman-

dos auftreten. Die Datei RC.DAT w�re dann ca. 20 kByte gro�.

2. Signal hat >255 Pegelwechsel: Entweder ist das IR-�bertragungsprotokoll

wirklich zu kompliziert (ich glaube nicht, da� es solche gibt), oder

die Pause zwischen den identischen Datenpaketen ist zu kurz.

3. Timeout w�hrend High-Pegel: Die �bertragung beginnt oft mit einem sehr

langen High-Impuls. Tritt dieser Fehler auf, ist im Programm der Zeit-

z�hler, der die Impulsdauer mi�t, �bergelaufen.

4. Signal hat <10 Pegelwechsel: Wahrscheinlich handelt es sich beim auf-

genommenen Signal um eine St�rung (Lichtblitz / Prellkontakt in der

Fernbedienung...)

5. User-Break: Es wurde Escape gedr�ckt. Die eigentlich zu belegende Taste

wird freigegeben, daher auch zum L�schen einzelner Kommandos verwendbar.

Neben den vom Programm erkennbaren Fehlerquellen k�nnten folgende Faktoren

Ursache f�r ein Versagen sein:

1. Das IR-Signal k�nnte unvollst�ndig abgelegt worden sein. Das Programm

erkennt das Signalende n�mlich an eine Pause, die mindestens 256 Ab-

tastintervalle lange dauern mu�. 1 Abtastintervall ist in der grafi-

schen Darstellung (Diagnose) 1 Pixel breit.

2. Die Empf�nger in den Ger�ten wollen vielleicht mehrmals hintereinander

das gleiche Signal empfangen. Ein TV, mit dem ich Erfolg hatte, schal-

tete naemlich immer erst beim 2. Mal, dann aber sehr zuverlaessig.

Bei diesem TV war der zeitliche Abstand der beiden Signale egal, bei

anderen Geraeten aber vielleicht nicht.

Inzwischen habe ich erfahren, da� z.B. Sony-Fernbedienungen immer

5x die gleiche Sequenz senden und dazwischen 10ms warten. Das habe

ich deshalb als Voreinstellung ins Programm �bernommen.

3. Die Tr�gerfrequenz k�nnte zu stark vom Original abweichen und deshalb

vom Empf�nger herausgefiltert werden. RC.COM erzeugt einen Tr�ger von

ca. 35kHz.

4. Die Abweichung zwischen Aufnahme- und Wiedergabegeschwindigkeit betr�gt

ca. 1,5 Prozent.

Zum Format des Datenfiles:

--------------------------

1. 35 Byte Header

2. Ger�tetabelle:

10 Eintr�ge, jeweils 1 Byte Ger�tekennung

und 9 Byte Ger�tebezeichnung

Tabellenende durch 0 markiert

3. Kommandotabelle:

bis 500 Eintr�ge � 16 Byte

Offset  L�nge  Bedeutung

----------------------------

0      1    Ger�tekennung

1      1    Taste

2     11    Beschreibung

13      2    Anfangsoffset

15      1    obere 4 Bit:  Anzahl der Wiederholungen 1..16(=0)

untere 4 Bit: Dauer der Pause dazwischen 1..16(=0) * 2.15ms

4. Die Signale selbst: Abwechselnde Byte-Werte f�r die Dauer von Highpegel

und Lowpegel, Ende durch 0 markiert.

Das war's erst mal. Bitte gr�ndlich testen.

Erfahrungsberichte, Fehlerreports, Hinweise oder Fragen bitte an:

kspeichl@cip.e-technik.uni-erlangen.de